Разъяснения отдельных положений типовых рекомендаций по проведению входного контроля кабельно-проводниковой продукции (далее – Рекомендации).

- В соответствии с требованиями пункта 1 Рекомендаций положениями Рекомендаций руководствуется для проведения входного контроля конечный потребитель кабельно-проводниковой продукции (далее – КПП), осуществляющий закупку КПП с целью ее монтажа (эксплуатации) и (или) применения в качестве комплектующих на производстве. Организации (предприятия), осуществляющие закупку КПП с целью ее продажи, входной контроль в соответствии с требованиями Рекомендаций не проводят.

- В соответствии с положениями пункта 5 Рекомендаций 
по усмотрению потребителя может не проводиться лабораторный (инструментальный) контроль в отношении КПП:

изготовленной на предприятиях Республики Беларусь и имеющей документ об обязательной оценке (подтверждении) соответствия, выданный аккредитованным в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь органом по сертификации (независимо от объема приобретаемой КПП);

приобретаемой в объеме менее 200 м и имеющей документ 
об обязательной оценке (подтверждении) соответствия, выданный аккредитованным в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь органом по сертификации (независимо от производителя КПП).

При этом КПП, приобретаемая для монтажа и (или) эксплуатации на опасных производственных объектах, подлежит обязательному лабораторному (инструментальному) контролю.

- В соответствии с положениями абзаца третьего пункта 6 Рекомендаций требования Рекомендаций распространяются на КПП (кабели, провода, шнуры), предназначенные для эксплуатации 
на номинальное напряжение от 50 В (включительно) переменного тока 
и (или) от 75 В (включительно) постоянного тока. Действие Рекомендаций не распространяется на волоконно-оптическую кабельную продукцию.

- В соответствии с положениям пункта 17 потребители КПП, осуществляющие входной контроль КПП, предоставляют материалы 
по результатам проведения входного контроля в вышестоящий орган, которому они подчиняются, на основании которых Республиканские органы государственного управления, организации подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) информируют Государственный комитет по стандартизации.